史院乡史院行政村范店中心村建设项目
图纸答疑

建设单位回复

请明确本项目是否需要设置暂列金，请明确暂列金比例。

回复: 按照5%设置

本项目余方弃置运距如何考虑？

回复：投标人自行探勘现场，报价综合考虑，中标后不予调整

设计单位回复

如下图所示位置过水汀步无横向剖面图，无横向宽度尺寸，请补充明确？

回复：横向混凝土800mm宽，垫层和山皮石宽1000mm

如下图所示，石板桥施工是否需进行围堰施工以及施工排水？如涉及，请提供具体围堰做法，其他围堰是否也按此做法施工？

回复：本项目此部分均不单独列项，投标人自行探勘现场，报价综合考虑。

如下图所示，小乔木、中乔木、大乔木尺寸划分标准是什么？另请明确支撑材质以及尺寸材料尺寸大小

回复：1.小乔木:树高在2-6米之间E

2.中乔木:树高在6-15米之间

3.大乔木:树高在15米以上

4.树木支撑为杉木，高度不低于树木主干1/2—2/3，支撑角度不小于60度

如下图所示，请分别明确成活养护、保存养护以及日常养护在养护期内的时间？

回复：成活养护期第1-3个月，保存养护期第4-9个月，日常养护期第10-12个月

图中无法确定原道路接缝具体位置，工程量计算如何考虑？另请明确防水卷材具体型号及厚度。

- 回复：200M做一个2mm厚聚合物改性沥青抗裂贴

如下图所示，请明确玻纤土工格栅具体规格。

- 回复：此项为成品卷材

如下图所示，请明确仿竹栏杆不锈钢的尺寸及壁厚。

- 回复：2M间距，立柱0.55mm，格栅0.4mm壁厚

如下图所示，图中未标注柱高度为多少，请明确柱高。

- 回复：暂定2M

此混凝土块尺寸是否为200*200*200mm？

- 回复：是

如下图所示位置请明确具体铺装内容？

回复：100厚鹅卵石 对应人行铺装

如下图所示，请明确现状沟渠的宽度按多少考虑？

回复：500mm

如下图所示，请明确水井坊的柱基础尺寸?

回复：400*400mm

如下图所示打卡牌立柱高度是多少，请明确？

回复：700mm

如下图混凝土栏杆强度为多少？

回复：C20混凝土

如下图所示滤层直径为多少？

回复：直径300mm卵石滤层

如下图人工浅溪宽度及深度为多少？

回复：宽度平均按照2.5M，深度按照500MM。

如下图镀锌角钢横向间距是否为1.5m？

回复：是

如下图所示，请提供石槽具体尺寸规格？

回复：800*300*300高

如下图所示，请美丽菜园景墙一成品石磨盘直径及厚度？

回复：400-500mm

如下图所示，请提供木质水桶、石材井圈规格尺寸？

回复：正常水桶高度，井圈按800mm

如下图所示，请明确成品坛罐规格尺寸？

回复：300-500mm

如下图所示，请明确古井景墙石磨盘厚度及直径大小？

回复：400-500

如下图所示，各部品在选型图中，除条石座凳外，其他尺寸标注均不完整，无法确认价格，请予以补充

回复：标识牌、陶罐、石槽尺寸有，玻璃钢小品高度按正常人1.7M计算，游乐设施按4M左右大小

请明确排水管槽管道中间标高至管顶上500处回填材质采用碎石/砂砾/中粗砂/原土回填？

- 回复：土

请明确生态湿地中植物规格并分别明确面积？

- 回复：尺寸详见下表

本项目有无检查井设置在绿化带处，并明确种植井盖具体材质及做法？

- 回复：全用球墨铸铁井盖

本项目检查井盖参考08SS523中做法，图集明确一般车行道采用轻型铸铁井盖，消防车行道采用重型铸铁井盖，请明确本项目有无消防车道，检查井井盖采用轻型还是重型？

- 回复：用D400井盖

请明确三池联地中排水管工程量？

- 回复：已包含到进户管中

请明确 生态池底板有无钢筋？

回复：无