田家庵区2026年动物防疫物资采购项目询价文件
项目名称：田家庵区2026年动物防疫物资采购项目
采 购 人：田家庵区农业农村水利局

2026年4月
目  录
第一部分  询价公告……………………………………………………1

第二部分  投标须知……………………………………………………2

第三部分  采购货物要求
…………………………………………6

第五部分  投标文件格式
………………………………………………9

第一部分  询价公告

项目名称：田家庵区2026年动物防疫物资采购项目
	采购人名称：淮南市田家庵区农业农村水利局

	采购单位地址：淮南市田家庵区朝阳东路229号后楼308

	采购人联系方式：吴纯颖  0554-2690513     电子邮箱：1602970948@qq.com

	采购方式：询价采购

	评标办法：低价中标

	评审澄清：询价评标中可能要求投标人对某些事项进行问询，约定时间不能够提交答复和澄清的，视为无效投标。

	资金性质：财政资金

	采购内容：技术参数详见询价文件第四部分。

	采购预算（人民币）：陆万元整（￥60000.00元）

	最高限价（人民币）：陆万元整（￥60000.00元）

	项目供货方式及地点：现场交货，指定地点

	供货时间：合同签订后5个工作日内

	质量标准：合格

	产品质保期：质保期一年

	联合体投标要求：不接受联合体投标

	投标人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》对第22条对供应商的规定；
2.供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近3个月证明材料）；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

	采购文件领取方式：网上下载

	投标文件： 3份（正本1份，副本2份），单独胶状成册。

	投标有限期：60天

	投标截止时间：2026年4月16日10时30分（北京时间）

	开标时间：2026年4月16日10时30分（北京时间）

	开标地点：田家庵区农业农村水利局


第二部分  投标须知
一、询价文件构成
“询价文件”是用以阐明所需设备及服务的情况，以及询价、投标程序和相应的合同条款。“询价文件”由下述部份组成：
（1）询价公告；
（2）投标须知；
（3）合同条款；
（4）采购货物要求；
（5）投标文件格式。
二、投标文件要求
1.要求
投标人应仔细阅读“询价文件”的所有内容，按“询价文件”的要求提供“投标文件”， 并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“询价文件”作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。
2.投标文件组成
（1）报价书；
（2）投标表； 

（3）产品规格及主要技术参数描述； 

（4）偏离表；

（5）法定代表人资格证明； 
（6）法定代表人授权委托书； 

（7）投标人资质证明材料； 

（8）产品照片及其他；

（9）售后服务承诺及质量保证

3.投标文件格式
投标人应按“询价文件”中提供的“投标文件格式”，制作投标文件。
4.投标报价
（1）投标报价应为到指定地点价，以人民币为结算单位。
（2）投标人应在“投标文件”中写明投标货物的单价和投标总价。投标人对每个项目只允许有一个报价。
5.投标文件制作、数量、密封
（1）投标文件除签字外必须是印刷形式，盖章和签字必须齐全，同时不许有加行、涂抹或改写现象；

（2）投标人应准备投标文件一式三份，一份正本、二份副本。若正本和副本有差异，以正本为准。投标文件胶状成册。
（3）投标文件必须封条密封，同时加盖公章。
（4）电报、电话、传真形式的投标概不接受。

（5）按照要求时间和地点递交投标文件，否则不予接受。

三、开标及评标
1.开标
开标时，招标人将检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。
2.询价小组
招标人将根据本次询价项目的特点组建询价小组，询价小组对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

3.评标方法和原则
本次评标采用最低评标价法定标，通过符合性检查、商务评议、技术比较、价格比较确定中标人。若最低报价有两家以上相同，则以再次报价决定成交供应商。第一中标人放弃中标，将顺延第二中标人。
4.审查投标文件
（1）开标后，询价方将组织专家审查“投标文件”。
（2）询价小组对照“询价文件”，对投标人做出的实质性响应进行审查。实质性响应是指：符合“询价文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离。

重大偏离系指影响到“询价文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。

5.投标文件澄清
为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，询价小组有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任和义务，按照招标人要求进行答疑和澄清。约定时间不能够提交答复和澄清的采购人视为无效投标。
重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。
6.无效投标
投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定资格要求的；
（3）投标报价低于成本价的；
（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
7.废标
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、质疑
1.投标人认为询价文件使自己的权益受到损害的，可以在获取询价文件之日后、开标前，向采购人提出质疑，投标截止时间后不再受理对公开招标文件的质疑。

投标人认为采购中标结果使自己的权益受到损害的，应在中标公示期内提出质疑。过公示期后，不在受理中标结果质疑。

2.供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。
3.供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：
（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购人名称、地址、电话、邮编等；
（2）质疑项目的名称；
（3）权益受到损害的事实和理由；
（4）相关证明材料；
（5）提起质疑的日期。
质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；
（2）在质疑有效期限内提起质疑；
6.采购人或采购人委托的采购人自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。
（7）未有署名、法人签署、无事实依据的质疑书不予受理；因虚假、恶意质疑给招标人和采购人造成权益损害的，质疑人应承担赔偿责任。

五、中标及签订合同
1.定标原则
询价小组按照“询价文件”的要求进行评标，对投标人投标提供的材料进行评审，根据评审结果，确定中标候选人。
2.中标通知
评标结束，采购人按照评审结果进行中标公示，公示期1天。公示期满向中标单位发放《项目成交通知书》。
3.签订合同
中标方应按《项目成交通知书》或按采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。给招标人造成损失的，采购人将追究拒签中标人经济责任。

第三部分  合同条款
政府采购合同
甲方：

乙方：

本合同根据                项目设备采购询价相关材料和该项目   年  月   日的采购询价情况报告，并经供需双方协商同意签订下列条款：
1.总则
1.1本合同供需双方必须遵守国家颁布的合同法，并各自履行应负的全部责任。
1.2下列文件均为本合同不可分割部分：
（1）政府采购合同；
（2）采购询价情况报告；
（3）采购询价文件；
（4）供方报价单；
（5）与项目询价有关的其他补充资料。
1.3乙方保证全部按照合同条款的规定和交货期向需方提供合格的产品和服务。
1.4甲方保证货款支付。
2.设备清单：需要与报价文件一致。
	序号
	商品名称
	型号及规格
	品牌
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额：:                  元整  （￥                 元  ）


3.设备到货的时间和地点：
3.1设备到货时间为：合同签订后5个工作日内

3.2交货及安装地点：需方指定地点
3.2交货方式：现场交货，按需方要求安装调试
4.质量与检验
4.1乙方须提供全新的、完全符合国家的有关质量标准和行业标准的产品。
4.2产品质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。
5.产品售后服务
乙方负责产品售后服务，质保期一年。
6.价格与付款
7.1本合同总价为:￥            元人民币。（大写：               元整）。
7.付款方式
在设备到位验收合格后，乙方提供正式货物发票。甲方向财政局申请项目资金，项目资金到位后，甲方及时向乙方拨付项目资金。（因财政拨款原因导致不能按期付款的，甲方不属违约）。
8.违约责任
乙方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，需方有权拒收设备。
9.争议及仲裁
9.1因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果在一方向另一方发出要求协商的书面通知后六十天内仍不能解决争议，则应按以下方式处理：
9.1.1向仲裁机构提出仲裁，仲裁地为项目所在地。
9.1.2直接就该争议向法院提出诉讼。
10.合同生效及其它
    10.1 合同生效要具备下列条件：
    10.1.1本合同由双方法定代表人或授权委托人签字盖章。
10.2 本合同一式三份，甲方三份，乙方一份。
甲方：                                       乙方： 

地址：               


             地址： 

法人代表：





             法人代表：
委托代理人： 




             委托代理人：
电话：           



             电话：

开户银行：          

                 开户银行：
账号：                




     账号：
日期：      年      月     日                日期：     年    月    日
第四部分  采购货物要求
一、采购货物名称、数量及有关技术参数

项目采购货物明细表

	序号
	货物名称
	规格及技术参数
	数量

	1
	医用一次性连体防护服
	达到GB 19082-2009执行标准，规格号型：160/120、165/125、170/130、175/135、180/140、185/145，偏差±2cm 
- 关键性能- 液体阻隔：关键部位静水压≥1.67kPa（17cmH₂O）；抗合成血液穿透≥1.75kPa
- 透湿透气：透湿量≥2500g/(㎡·24h)，表面抗湿性≥3级
- 物理强度：关键部位断裂强力≥45N；接缝断裂强力≥40N
- 微生物：非油性颗粒过滤效率≥70%；环氧乙烷残留≤10μg/g 
- 安全生物：皮肤刺激≤0.4；迟发型超敏≤1级；静电衰减性能达标 
	200套

	2
	一次性使用医用橡胶手套
	达到GB 24788-2025执行标准
- 拉伸强度- 乳胶：≥ 18 MPa
- 丁腈：≥ 14 MPa
- PVC：≥ 9 MPa
- 扯断伸长率：≥ 700%
- 抗穿刺力：≥ 4 N
- 断裂力：- 橡胶检查手套：≥ 6.0 N
- PVC检查手套：≥ 3.6 N
- 针孔率（AQL）：医疗/兽用级 AQL 1.0–1.5
	600副

	3
	医用N95口罩★
	达到 GB 19083-2010执行标准，过滤效率：85L/min流量下，对0.075μm±0.020μm非油性颗粒过滤效率≥95%（1级），另有2级（≥99%）、3级（≥99.97%） 。
- 细菌过滤效率：对金黄色葡萄球菌等细菌过滤效率≥95% 。
- 呼吸阻力：吸气阻力≤343.2Pa（35mmH₂O），确保佩戴舒适 。
- 密合性：总适合因数≥100，需无呼气阀设计以保障贴合 。
- 防护性能：2mL合成血液以10.7kPa压力喷射后不渗透；外表面沾水等级≥3级 。
- 生物安全性：无菌（灭菌款）；微生物指标符合GB 19079-2002；环氧乙烷残留量≤10μg/g 。
- 结构与材质：内置可塑形鼻夹；口罩带断裂强力≥10N；材料阻燃，续燃时间≤5s 。
	600个

	4
	医用外科口罩（YY 0469）
	医用一次性口罩达到 YY/T 0969-2023执行标准， 细菌过滤效率（BFE）：≥95%（3.0μm 金黄色葡萄球菌） 
- 通气阻力：<40 Pa/cm²（更透气）
- 微生物（非无菌）- 细菌总数 ≤30 CFU/g
- 不得检出：大肠、绿脓、金葡、溶血性链球菌、真菌
- 无菌型：完全无菌 
- 环氧乙烷残留：≤10 μg/g 
	20000个

	5
	医用防护眼（面）罩
	达到YY/T 1904-2023执行标准，- 外观：清洁无异味、无毛刺、镜片无气泡/划痕/裂纹
- 视野：颞侧≥50°、鼻侧≥30°、垂直上下≥30°
- 光学：球/柱/棱镜度符合规范；可见光透射比≥85%；雾度≤2%
- 抗冲击：样品无镜片破裂、框架破裂
- 防雾：不低于Ⅱ级，8秒内不起雾
- 防液体喷溅：16.0kPa压力喷合成血液，内侧无渗透
- 微生物（非灭菌）：需氧菌≤200 CFU/g、霉菌/酵母≤100 CFU/g；灭菌产品无菌
- 安全：环氧乙烷残留≤10 μg/g；生物学评价无危害
	200个

	6
	生物安全防护服（医用一次性）
	达到GB 19082-2023执行标准，- 断裂强力：≥45N（关键部位）
- 接缝强力：≥40N
- 撕破强力：≥10N
- 抗刺穿：≥3N
- 断裂伸长率：≥15%
	50套

	7
	防水靴
	优先参照GB/T 20991-2019执行标准，- 防水性能- 静水压：≥15 kPa 保持 2 小时不渗漏
- 动态防水：2.4万次 弯折后不渗水（对标 T/ZZB 2025）
- 吸水率：≤0.2 g
- 防滑性能- 湿态摩擦系数（COF）：≥0.28（EN ISO 13287）
- 油污面 COF：≥0.4
	50双

	8
	医用防护鞋套
	达到YY/T 1633-2019执行标准，- 断裂强力：≥40N
- 断裂伸长率：≥15%
- 抗渗水（静水压）：≥1.67kPa
- 抗合成血液穿透：≥2级
- 非油性颗粒过滤：≥70%
- 表面沾水等级：≥2级（不沾水）
	200副

	9
	应急处置工作箱★
	高强度ABS工程塑料或PP材质，抗冲击、耐摔、防水、防潮、耐腐蚀。
2. 外形尺寸
推荐尺寸：长400mm×宽300mm×高180mm ～ 长500mm×宽350mm×高220mm，允许偏差±5%。
3. 结构- 带密封胶条，防尘防水等级不低于IP54
- 内置防震海绵/塑料隔断，工具定位固定
- 双侧锁扣，手提式设计，可肩背。防疫专用色，可印制标识。
 
	5个

	10
	便携式应急灯★
	 - 类型：手提式/手持式 LED 应急灯
- 外壳：ABS 工程塑料，防水防震抗摔
- 防护等级：IP54 及以上
光源：高亮度 LED
- 光效：≥120 lm/W（新国标）
- 光通量：≥150 lm
- 照度：5m 距离地面 ≥ 5 lx
- 色温：≥2700K（暖白光，不刺眼）
- 额定电压：DC 3.7V / 6V（安全低压）
- 输入充电：AC 220V 50Hz / USB 充电（两用）
	15把

	11
	采样箱（包括采样管、密封袋、记号笔、保存液、试管架等）★
	 - 主体：铝合金框架 + 铝塑面板 / 中纤板
- 包角：金属镀铬加固，防摔防撞 
- 结构：双层/三层活动托盘，可平行错位打开 
- 内衬：绒布/海绵，易消毒、固定器械 
- 密封：防水防尘，带加厚锁扣、手提+肩背
- 标准型：350×200×300mm（35×20×30cm） 
- 加大款：400–440×240–260×200–230mm 
- 承重：≥30kg 
	10个

	12
	一次性塑料注射器（常用）
	‘- 材质：医用PP聚丙烯 
- 灭菌：环氧乙烷灭菌，独立包装
- 精度：刻度清晰，误差≤±5%
- 针头：配套SUS304不锈钢针头（9–18号）
	400只

	13
	疫苗冷藏箱★
	达到 NY/T 1623-2008执行标准，容积 18–25L L，外壳 PP 硬塑、PU 发泡保温层≥45mm，双层密封。环境 30℃ 时箱内 2–8℃ 保温≥48h，配冰排、疫苗架、高精度温度计。结构坚固、可堆叠、易消毒，适合动物疫苗现场运输与储存。
	5个

	14
	高效快捷式动物扑杀器AMP-YA 型★
	执行标准：GB 4943-1995
- 输入电压：220V ±10%（50Hz）
- 输出电压：165V ~ 266V（可调）
- 输出负载：500VA / 300V
- 主机尺寸：约 230×80×177 mm
- 主机净重：约 3.0~3.3 kg
	4个

	15
	便携式消毒机★
	便捷式消毒机采用手提/肩背式，药箱≥5L，雾滴粒径50–150μm，射程≥8m，压力0.8–1.2MPa，220V或锂电续航≥2h，耐腐蚀机身，带漏电保护、噪声≤85dB(A)，
	5个

	16
	火碱（可协议储备）
	
火碱（氢氧化钠）为工业级片状，执行GB/T 209-2018，NaOH含量≥96%，白色均匀片状，25kg/袋密封防潮包装；
	80袋

	17
	生石灰（可协议储备）
	‘’- 参数要求：有效钙镁≥80%，块状5–15cm，水分≤2%
- 包装：25kg防潮编织袋
	80袋

	18
	过硫酸氢钾复合盐消毒剂
	，有效成分(KHSO₅)≥42.8%，活性氧≥4.5%，1%水溶液pH 2.0–2.4，水分≤0.15%，符合《消毒技术规范》
	500瓶


备注：以上带★项目为实质性要求，允许正偏离（实际指标优于要求指标），不得出现负偏离，否则按废标处理。
二、付款方式和交货期限
1、付款方式：甲方在货物验收合格后付款（具体付款日期以财政部门拨款为准）。

2、交货期限：合同签订后5个工作日内。
三、其他要求
要求投标人为中华人民共和国注册、具有相关设备经营资格的企业法人或其他经营组织。设备标签和质量符合相关标准。

第五部分  投标文件格式

投标文件必须提供以下几方面的内容：

一、投标文件封面、目录

二、报价书
三、报价表
四、偏离表

五、法定代表人资格证明

六、法定代表人委托书

七、投标人资质证明材料

1.营业执照；

2.近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明材料；

3.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函；
5.中小企业声明函；

八、产品照片及其他
九、售后服务承诺及质量保证

投标文件封面格式


田家庵区2026年动物防疫物资

采购项目投标文件
项目名称:  田家庵区2026年动物防疫物资采购项目         
投标单位:                                      (公章) 

法定代表人或其委托代理人:                 (签字或盖章) 

投标日期：          年    月    日                   

投标文件目录
一、报价书…………………………………………………
二、报价表…………………………………………………
三、偏离表……………………………………………………

四、法定代表人资格证明……………………………………
五、法定代表人委托书………………………………………

六、投标人资质证明材料

1.营业执照；

2.近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明材料；

3.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函；
5.企业声明函；

七、产品照片及其他
八、售后服务承诺及质量保证

注：法定代表人参加的，无需提供委托书
一、投标报价书
致：淮南市田家庵区农业农村水利局：
我方根据贵单位组织的   田家庵区2026年动物防疫物资采购项目    询价文件，经详细研究，我方决定参加该项目询价采购活动，并进行报价。并授权        、      （被授权人姓名、职务)，全权代表我单位提交投标文件 正本壹份，副本贰份。并同时愿意遵守下列条款：
1.愿意按照招标文件中的一切要求，提供询价项目的供货及安装，投标总价为（大写）人民币（大写）：             ，（小写         元 ）。

2.一旦我单位中标，我方保证将按照招标文件要求期限完成供货，具体完成供货时间为：                    。

3.产品质量标准：       。
4. 愿意按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和本项目《招标文件》履行自己的责任和义务。
5. 如果我单位中标，我们将履行招标文件中规定的每一项要求和投标文件中的承诺，按期、按质、按量完成任务。
6. 我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。
7. 我们同意按招标文件规定，遵守有关招标的各项规定。
8. 我方的投标有效期为在开标后60天内。
投标单位：（公章）          
法定代表人（或授权代表人）：        （签字或盖章）
联系电话：

年     月    日
 二、分项报价表
	项目名称：田家庵区2026年动物防疫物资采购项目
单位：元

	序号

货物名称

品牌

规格及型号

数量

单价

金额

产地

货物总价（人民币）大写:                            小写：         元
投标单位：（公章）   
授权代表或法定代表人：       （签字或盖章）
年     月     日

注：分项价格表要求

1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2.“报价表”应将所有产品报价，并分别列出“品牌、型号、产地及制造厂商”。

3.此表应经法定代表人或授权委托人签名或盖章，并加盖公章。

4.投标产品实际品牌规格型号及参数应填写完整、真实，并与投标产品一致。


	


三、偏离表
（一）重要商务条款偏离表

	项目名称：田家庵区2026年动物防疫物资采购项目



	序号
	招标文件条款
	投标文件条款
	是否偏离
（正偏离/负偏离）
	偏离情况

说明

	1
	*投标有效期
	60天（日历日）
	
	

	2
	*供货时间
	合同签订后

5个日历日内
	
	

	3
	*交货方式、地点
	现场交货、采购人指定地点
	
	

	4
	*质保期
	质保期一年
	
	

	5
	产品质量
	合格
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标文件的商务部分与招标文件有偏差（甚至是细微偏差）都需在本表中列出。
2、包括但不限于上述内容。
投标单位：                      （单位全称） （盖章）  

授权代表或法人代表：（签字）
年      月      日
（二）货物技术偏离表
	序

号
	货物

名称
	招标货物

主要参数
	投标货物

实际参数
	是否偏离（正偏离/负偏离/无偏离）
	偏离

说明

	1
	医用一次性连体防护服
	达到GB 19082-2009执行标准，规格号型：160/120、165/125、170/130、175/135、180/140、185/145，偏差±2cm 
- 关键性能- 液体阻隔：关键部位静水压≥1.67kPa（17cmH₂O）；抗合成血液穿透≥1.75kPa
- 透湿透气：透湿量≥2500g/(㎡·24h)，表面抗湿性≥3级
- 物理强度：关键部位断裂强力≥45N；接缝断裂强力≥40N
- 微生物：非油性颗粒过滤效率≥70%；环氧乙烷残留≤10μg/g 
- 安全生物：皮肤刺激≤0.4；迟发型超敏≤1级；静电衰减性能达标 
	
	
	

	2
	一次性使用医用橡胶手套
	达到GB 24788-2025执行标准
- 拉伸强度- 乳胶：≥ 18 MPa
- 丁腈：≥ 14 MPa
- PVC：≥ 9 MPa
- 扯断伸长率：≥ 700%
- 抗穿刺力：≥ 4 N
- 断裂力：- 橡胶检查手套：≥ 6.0 N
- PVC检查手套：≥ 3.6 N
- 针孔率（AQL）：医疗/兽用级 AQL 1.0–1.5
	
	
	

	3
	医用N95口罩★
	达到 GB 19083-2010执行标准，过滤效率：85L/min流量下，对0.075μm±0.020μm非油性颗粒过滤效率≥95%（1级），另有2级（≥99%）、3级（≥99.97%） 。
- 细菌过滤效率：对金黄色葡萄球菌等细菌过滤效率≥95% 。
- 呼吸阻力：吸气阻力≤343.2Pa（35mmH₂O），确保佩戴舒适 。
- 密合性：总适合因数≥100，需无呼气阀设计以保障贴合 。
- 防护性能：2mL合成血液以10.7kPa压力喷射后不渗透；外表面沾水等级≥3级 。
- 生物安全性：无菌（灭菌款）；微生物指标符合GB 19079-2002；环氧乙烷残留量≤10μg/g 。
- 结构与材质：内置可塑形鼻夹；口罩带断裂强力≥10N；材料阻燃，续燃时间≤5s 。
	
	
	

	4
	医用外科口罩（YY 0469）
	医用一次性口罩达到 YY/T 0969-2023执行标准， 细菌过滤效率（BFE）：≥95%（3.0μm 金黄色葡萄球菌） 
- 通气阻力：<40 Pa/cm²（更透气）
- 微生物（非无菌）- 细菌总数 ≤30 CFU/g
- 不得检出：大肠、绿脓、金葡、溶血性链球菌、真菌
- 无菌型：完全无菌 
- 环氧乙烷残留：≤10 μg/g 
	
	
	

	5
	医用防护眼（面）罩
	达到YY/T 1904-2023执行标准，- 外观：清洁无异味、无毛刺、镜片无气泡/划痕/裂纹
- 视野：颞侧≥50°、鼻侧≥30°、垂直上下≥30°
- 光学：球/柱/棱镜度符合规范；可见光透射比≥85%；雾度≤2%
- 抗冲击：样品无镜片破裂、框架破裂
- 防雾：不低于Ⅱ级，8秒内不起雾
- 防液体喷溅：16.0kPa压力喷合成血液，内侧无渗透
- 微生物（非灭菌）：需氧菌≤200 CFU/g、霉菌/酵母≤100 CFU/g；灭菌产品无菌
- 安全：环氧乙烷残留≤10 μg/g；生物学评价无危害
	
	
	

	6
	生物安全防护服（医用一次性）
	达到GB 19082-2023执行标准，- 断裂强力：≥45N（关键部位）
- 接缝强力：≥40N
- 撕破强力：≥10N
- 抗刺穿：≥3N
- 断裂伸长率：≥15%
	
	
	

	7
	防水靴
	优先参照GB/T 20991-2019执行标准，- 防水性能- 静水压：≥15 kPa 保持 2 小时不渗漏
- 动态防水：2.4万次 弯折后不渗水（对标 T/ZZB 2025）
- 吸水率：≤0.2 g
- 防滑性能- 湿态摩擦系数（COF）：≥0.28（EN ISO 13287）
- 油污面 COF：≥0.4
	
	
	

	8
	医用防护鞋套
	达到YY/T 1633-2019执行标准，- 断裂强力：≥40N
- 断裂伸长率：≥15%
- 抗渗水（静水压）：≥1.67kPa
- 抗合成血液穿透：≥2级
- 非油性颗粒过滤：≥70%
- 表面沾水等级：≥2级（不沾水）
	
	
	

	9
	应急处置工作箱★
	高强度ABS工程塑料或PP材质，抗冲击、耐摔、防水、防潮、耐腐蚀。
2. 外形尺寸
推荐尺寸：长400mm×宽300mm×高180mm ～ 长500mm×宽350mm×高220mm，允许偏差±5%。
3. 结构- 带密封胶条，防尘防水等级不低于IP54
- 内置防震海绵/塑料隔断，工具定位固定
- 双侧锁扣，手提式设计，可肩背。防疫专用色，可印制标识。
 
	
	
	

	10
	便携式应急灯★
	 - 类型：手提式/手持式 LED 应急灯
- 外壳：ABS 工程塑料，防水防震抗摔
- 防护等级：IP54 及以上
光源：高亮度 LED
- 光效：≥120 lm/W（新国标）
- 光通量：≥150 lm
- 照度：5m 距离地面 ≥ 5 lx
- 色温：≥2700K（暖白光，不刺眼）
- 额定电压：DC 3.7V / 6V（安全低压）
- 输入充电：AC 220V 50Hz / USB 充电（两用）
	
	
	

	11
	采样箱（包括采样管、密封袋、记号笔、保存液、试管架等）★
	 - 主体：铝合金框架 + 铝塑面板 / 中纤板
- 包角：金属镀铬加固，防摔防撞 
- 结构：双层/三层活动托盘，可平行错位打开 
- 内衬：绒布/海绵，易消毒、固定器械 
- 密封：防水防尘，带加厚锁扣、手提+肩背
- 标准型：350×200×300mm（35×20×30cm） 
- 加大款：400–440×240–260×200–230mm 
- 承重：≥30kg 
	
	
	

	12
	一次性塑料注射器（常用）
	‘- 材质：医用PP聚丙烯 
- 灭菌：环氧乙烷灭菌，独立包装
- 精度：刻度清晰，误差≤±5%
- 针头：配套SUS304不锈钢针头（9–18号）
	
	
	

	13
	疫苗冷藏箱★
	达到 NY/T 1623-2008执行标准，容积 18–25L L，外壳 PP 硬塑、PU 发泡保温层≥45mm，双层密封。环境 30℃ 时箱内 2–8℃ 保温≥48h，配冰排、疫苗架、高精度温度计。结构坚固、可堆叠、易消毒，适合动物疫苗现场运输与储存。
	
	
	

	14
	高效快捷式动物扑杀器AMP-YA 型★
	执行标准：GB 4943-1995
- 输入电压：220V ±10%（50Hz）
- 输出电压：165V ~ 266V（可调）
- 输出负载：500VA / 300V
- 主机尺寸：约 230×80×177 mm
- 主机净重：约 3.0~3.3 kg
	
	
	

	15
	便携式消毒机★
	便捷式消毒机采用手提/肩背式，药箱≥5L，雾滴粒径50–150μm，射程≥8m，压力0.8–1.2MPa，220V或锂电续航≥2h，耐腐蚀机身，带漏电保护、噪声≤85dB(A)，
	
	
	

	16
	火碱（可协议储备）
	
火碱（氢氧化钠）为工业级片状，执行GB/T 209-2018，NaOH含量≥96%，白色均匀片状，25kg/袋密封防潮包装；
	
	
	

	17
	生石灰（可协议储备）
	‘’- 参数要求：有效钙镁≥80%，块状5–15cm，水分≤2%
- 包装：25kg防潮编织袋
	
	
	

	18
	过硫酸氢钾复合盐消毒剂
	，有效成分(KHSO₅)≥42.8%，活性氧≥4.5%，1%水溶液pH 2.0–2.4，水分≤0.15%，符合《消毒技术规范》
	
	
	


备注：允许正偏离（实际指标优于要求指标），不得出现负偏离，否则按废标处理。
投标单位：                      （单位全称） （盖章）  
日期：            年             月           日    
四、法定代表人身份证明
淮南市田家庵区农业农村水利局：
    兹有       同志为                         法定代表人，代表我单位办理的一切社会公务活动，具有法律效力。
    附法定代表人基本情况：
    姓名：        性别：          年龄：    职务：     

    身份证号码：                          
通讯地址：                                     

    电话号码：                             邮政编码：
单位名称：(章)               
法定代表人： (签字)

年    月   日
    法人代表《居民身份证》复印件：
	   请先将身份证原件进行扫描，将清晰的身份证（正、反双面）扫描件插入在该框。


五、法定代表人授权委托书

 淮南市田家庵区农业农村水利局：

    兹委托我单位            同志(职务：                         性别：        身份证号码：                 )全权代表我单位参加                         项目投标活动。该同志提供的一切数据和资料及其投标报价，具有法律效力。

投标单位：（公章）     

法定代表人：           (签字或盖章)

被委托人签字：

联系电话（手机）：

年    月    日

被委托人《居民身份证》复印件：

	   请先将身份证原件进行扫描，将清晰的身份证（正、反双面）扫描件插入在该框。


六、投标人资质证明材料
1.营业执照；

2.近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明材料；

3.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函；
5.中小企业声明函；

（一）营业执照

（二）近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明材料

（三）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

平泉市农业农村局：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重大违法纪录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标单位：（公章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日期：   年     月   日

（四）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条

规定条件的承诺函
我单位在参与                     项目政府采购活动中，按照《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定和本项目招标文件的规定，我公司郑重承诺具备下列条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力； 
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
特此承诺。
投标单位：                      （公章）
法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）
        年     月     日
（五）中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：A
1.     标的名称    ，属于  采购文件中明确的所属行业 行业 ；制造商为             ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.      标的名称     ，属于  采购文件中明确的所属行业 行业 ；制造商为             ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
┉┉

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：（盖章）
日期：    年   月   日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
七、产品照片及其他
 
八、售后服务承诺及质量保证
正、副本








0
31

